ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

#### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №                                       на разъединители РН СЭЩ®-110 кВ

| АО «Группа компаний «Электрощит»–ТМ Самара» Контакт-центр тел. +7 846 2777444 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления "Электрощит" sales@electroshield.ru | Заказ № |
| --- | --- |
|  | Заказчик |
|  | Объект |
|  | Контактное лицо |
|  | Организация |
|  | Телефон, e-mail |

| Параметры |  |  | Варианты исполнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение |  |  | 110 кВ / 126 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли) |  |  | Нормальный – РН (450 кВ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Повышенный – РНП (550 кВ) |  |  |  |  |  |  |
| 2 Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости |  |  | 1000 А / 40 кА / 100 кА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1250 А / 31,5 кА / 80 кА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 А / 40 кА / 100 кА |  |  |  |  |  |  |
| 3 Тип изоляции |  |  | Фарфоровая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полимерная |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 |  |  | II* (2,25 см/кВ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III (2,5 см/кВ) , только для РНП-110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV (3,1 см/кВ), только для РН-110 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Наличие и количество заземлителей |  |  | без ножей заземления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1а (заземлитель со стороны ведущей колонки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1б (заземлитель со стороны ведомой колонки) |  |  |  |  |  |  |
| 5 Тип разъединителя, тип установки |  |  | Трёхполюсный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Однополюсный разъединитель, цвет ножей Желтый Зеленый Красный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Килевой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ступенчато-килевой |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Вариант главных ножей, площадка для присоединения ошиновки… |  |  | - сбоку от оси изолятора (для одно-трех-полюсного 1250А и 2000А, кроме К и СК) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - на оси изолятора |  |  |  |  |  |  |
| 6 Привод главных ножей разъединителя Привод ПД СЭЩ®-20-190 УХЛ1 – с питанием на постоянном токе 220В (по спец-заказу) |  |  | Электродвигательный ПД СЭЩ®-10-190 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электродвигательный ПД СЭЩ®-20-190 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручной ПР-М СЭЩ®-16-190 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 Привод заземлителей Привод ПД СЭЩ®-20-190 УХЛ1 – с питанием на постоянном токе 220В (по спец-заказу) |  |  | Электродвигательный ПД СЭЩ®-10-190 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электродвигательный ПД СЭЩ®-20-190 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручной ПР-М СЭЩ®-16-190 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 Наличие выносного блока управления (ВБУ) |  |  | ДА |  | НЕТ |  |  | ВБУ-31 |  |
| 9 Наличие общей рамы для трехполюсного (параллельной установки) разъединителя |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| 10 Наличие защитных козырьков |  |  | ДА |  |  | НЕТ |  |  |  |
| 11 Наличие опорных стоек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | С опорными стойками, при этом крепление… ..на анкерные элементы 400х400 4шт. М20 …на лежневой фундамент |  |  | Без опорных стоек |  |  |  |  |  |
|  | Высота фундамента, В, мм | мм |  | Высота от земли до плоскости установки разъединителя, С, мм |  |  |  |  |  |
|  | Высота стойки, D, мм (1800; 2300; 2700; 2900; 3100; 3400; 3900) | мм |  | 2420 мм (стандарт) |  |  | мм (по заказу) |  |  |
| 14 Количество разъединителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Дополнительные требования к разъединителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дата: _______________________ | Подпись: _________________________ |
| --- | --- |

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК